PROVE PULL-OUT
La metodologia d’indagine consente di determinare la resistenza media del calcestruzzo, Rmc, mediante l'estrazione di un tassello preannegato post-opera. La tecnica è unificata nelle norme UNI 10157 del 12/1992. Il tassello viene inserito in un foro appositamente svasato internamente; attraverso la battitura della testa del tassello si produce l'allargamento della parte radiale interna consentendo così una perfetta adesione alle pareti. Viene quindi applicato un martinetto oleodinamico che poggia su una superficie circolare; attraverso il tiro del tassello si determina la rottura di un cono di calcestruzzo. La strumentazione, oltre a comandare elettricamente il funzionamento del martinetto, consente una misura elettronica della pressione oleodinamica e una lettura diretta su digitale del valore della Rmc . 

Per ogni punto di indagine si eseguono solitamente dalle tre alle cinque prove, i cui valori vengono poi mediati. Dal valore della pressione di estrazione - mediante l’utilizzo di tabelle sperimentali - si risale alla stima della resistenza del calcestruzzo.
[image: image1.jpg]



